（盘锦市疾病预防控制中心）2023年（盘锦市公共场所健康危害因素监测）项目招标需求的说明
现对本单位2023年盘锦市公共场所健康危害因素监测项目进行招标，项目检测需求明细如下：

一、项目名称

2023年盘锦市公共场所健康危害因素监测

二、项目预算

    项目资金预算为29万元（平均每家2900元*100家次检测单位）

三、监测需求

1.必须严格依照《关于印发2023 年盘锦市公共场所健康危害因素监测工作方案的通知》和《公共场所健康危害因素监测项目2023年度工作手册》的相关要求开展监测工作。

2.监测机构应在完成现场采样检测后1个月内进行数据上报；并按照项目方案要求进度开展工作，于2023 年12月22日前完成全年两次监测数据上报工作。项目相关技术报告和总结报告于2023年12月30日前交于疾控中心项目负责人。
3.检测机构需出具检测报告并将全部检测报告、项目调查问卷、检测原始记录原件或复印件于2023年12月30日前交接给疾控中心项目负责人。
4.检测机构不得在任何地点以任何方式泄露和使用项目相关内容和数据。

四、监测范围和主要场所

在盘锦市辖区内开展公共场所健康危害因素监测。重点对宾馆（酒店）、游泳场（馆）、沐浴场所、商场（超市）、理发店、美容店、候车室、健身房等8类公共场所开展健康危害因素监测。根据国家项目方案和工作手册监测点选点要求，在全市范围内选取共计50家公共场所（由委托方提供项目监测名单50家），场所覆盖双台子区、兴隆台区、大洼区，包括三星级以上宾馆（含三星级）、三星级以下宾馆、快捷酒店各6家，游泳场（馆）4家，沐浴场所4家，商场（超市）8家，理发店8家，美容店4家，候车室2家，健身房2家。

五、监测内容和频次

检测机构需完成盘锦市辖区内50家公共场所（根据项目名单开展工作）的基本情况调查（全年一次），从业人员健康状况调查（全年调查两次），健康危害因素监测（对公共场所部分环境指标开展现场检测，同时采集相应的环境样品，开展健康危害因素的实验室检测，全年监测两次）。
1）基本情况调查。收集调查公共场所基本情况、卫生管理状况、集中空调卫生状况、卫生消毒情况、环境卫生状况、传染病防控情况以及医疗机构的消毒方式、环境消毒措施等信息。全年调查一次。
2）从业人员健康状况调查。每家场所随机抽取10名工龄1年以上的从业人员开展健康状况调查（不足10人按实际人数），调查内容包括从业人员个人基本情况、工作环境卫生状况、宿舍居住环境状况、个人健康行为、个人健康状况、基本卫生知识、传染病防控意识等。全年调查两次。
3）健康危害因素监测。
对公共场所部分环境指标开展现场检测，同时采集相应的环境样品，开展健康危害因素的实验室检测，全年监测两次。
宾馆（酒店）检测指标包括：室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的苯、甲苯、二甲苯、甲醛、CO、CO2、菌落总数、真菌总数、PM10、PM2.5、毛巾、漱口杯及公用电梯按钮等公共用品用具（设施）的菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，毛巾的pH值以及集中空调冷却塔冷却水（仅适用于有开放式冷却塔的三星级以上宾馆）中的嗜肺军团菌。

游泳场（馆）检测指标包括：室内环境的温度、湿度、噪声、风速，游泳池水中浑浊度、pH值、尿素、消毒剂余量、氧化还原电位、菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌群和浸脚池水游离性余氯。
沐浴场所检测指标包括：室内环境的温度、湿度、噪声、风速，淋浴水中嗜肺军团菌，浴池水中浑浊度、消毒剂余量、大肠菌群，毛巾、浴衣的菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，毛巾pH，拖鞋的菌落总数和真菌总数。
商场（超市）检测指标包括：室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的CO、CO2、菌落总数、真菌总数、PM10、PM2.5，购物车（篮）、收银台的菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。
理发店检测指标包括：室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、PM10、PM2.5，毛巾、理发剪、理发梳等公共用品用具的菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，毛巾的pH值。
美容店检测指标包括：室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、PM10、PM2.5，床单、美容面盆及侵入性操作工具的菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，毛巾的pH值、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，从业人员手部的真菌总数。
候车室检测指标包括：室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的CO、CO2、菌落总数、真菌总数、PM10、PM2.5，自动扶梯、候车座椅的菌落总数、大肠菌群。
健身房检测指标包括：室内环境的温度、湿度、噪声、风速，室内空气中的CO、CO2、PM10、PM2.5、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、菌落总数、真菌总数，健身器械的菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。

4）健康危害因素监测质控

现场检测仪器的原理、测定范围与示值误差应符合项目工作手册的规定。空气样品的采样顺序应是微生物、二氧化碳、其他化学性污染指标、物理因素，以避免对检测结果产生影响。公共用品用具和设施的采样数量、采样面积与采集部位应符合 GB/T 18204.6-2013要求。采样单应详细记录样品名称、数量、采样位置等信息，并逐一编号。样品管理运输符合项目工作手册相关要求。
六、投标人资格及要求
1）具有独立法人资格（法定代表人证明书、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证）；
2）具备公共场所检测CMA的资质，认证参数应涵盖项目监测方案和手册中的主要监测指标（若氧化还原电位、PM2.5等个别参数未经认证，可经甲方审核同意进行外包或提供相应检测能力证明）；苯系物按照方案要求采用热解吸方法进行检测，相关工作人员应经过技术能力考核合格并具备上岗资格，仪器设备种类数量满足项目需求（具备检定/校准证书等）；
3）具有完整的质量管理体系，且运行良好；具有完善的档案管理制度，能够妥善保管监测档案；
4）过去3年未接受过行政管理部门的行政处罚。
七、监测样本量

1）宾馆：监测样本量参照表1，具体采样要求以本项目工作手册为准。
        表1  宾馆检测指标概况一览表
	类别
	采样环境
	指标
	采样要求
	备注

	物理性因素
	室内
环境
	温度、湿度、风速、噪声
	A、 样本量：客房数量≤100 间（3%-5%）；＞100间（1%-3%）；如宾馆设有会议室，每个监测场所应至少含1间会议室
B、 采样点数量：面积（㎡）＜50（1个采样点），50-200（2个采样点），＞200（3-5个采样点）
	现场直读

	化学性因素
	室内空气
	苯、

甲苯、

二甲苯
	同上
	TenaxTA管采样

	
	
	甲醛
	同上
	气泡吸收管

	
	
	CO、CO2、PM10、PM2.5
	同上
	现场直读

	
	毛巾
	pH值
	投入使用毛巾总数3%-5%
	现场采样实验室检测

	生物性因素
	室内空气
	菌落总数、真菌总数
	A、 样本量：客房数量 ≤100 间（3%-5%）；＞100间（1%-3%），每个监测场所应至少含1间会议室
B、采样点数量：面积（㎡）＜50（1个采样点），50-200（2个采样点），＞200（3-5个采样点）
	撞击法采样

	
	物体表面（客房内毛巾、漱口杯、公用电梯按钮）
	菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌
	各类物品投入使用总数的3%-5%
	棉拭子均匀涂抹

	
	冷却塔冷却水
	嗜肺军团菌
	每个正在运行的冷却塔设置1个采样点
	现场采水


2）游泳馆：监测样本量见表2，具体采样要求以本项目工作手册为准。

表2  游泳馆检测指标概况一览表

	类别
	采样环境
	指标
	采样要求
	备注

	物理性因素
	室内
环境
	温度、湿度、风速、噪声
	采样点数量：面积（㎡）＜50（1个采样点），50-200（2个采样点），＞200（3-5个采样点）
	现场直读

	化学性因素
	游泳池水
	pH值
	儿童泳池布置 1 个～2 个采样点；成人泳池面积≤1000m2 的布置 2个采样点，成人泳池面积>1000m2 的布置 3 个采样点。浸脚池布置 1 个采样点。
	现场直读实验室检测

	
	
	尿素
	同上
	实验室检测

	
	
	浑浊度、消毒剂余量
	同上
	现场检测

	
	
	氧化还原电位
	同上
	现场直读

	
	浸脚池水
	游离性余氯
	同上
	现场检测

	生物性因素
	游泳池水
	菌落总数
	同上
	500mL玻璃采样瓶

	
	
	大肠菌群
	同上
	

	
	
	耐热大肠菌群
	同上
	


3）沐浴场所：监测样本量见表3，具体采样要求以本项目工作手册为准。

表3  沐浴场所检测指标概况一览表

	类别
	采样环境
	指标
	采样要求
	备注

	物理性因素
	室内
环境
	温度、湿度、风速、噪声
	采样点数量：面积（㎡）＜50（1个采样点），50-200（2个采样点），＞200（3-5个采样点）
	现场直读

	化学性因素
	毛巾
	pH
	投入使用总数的3%～5%抽取。如样品量过少时，同一沐浴场所毛巾抽取样品数量不少于6件
	现场采样实验室检测

	
	公用浴池水
	浑浊度、消毒剂余量
	场所有多个浴池时至少选择公用浴池2个，每个公用浴池设置2个采样点
	现场检测

	生物性因素
	淋浴水
	嗜肺军团菌
	随机选择投入使用的淋浴喷头5个，每个淋浴喷头采集1份水样，喷头采样范围覆盖男女浴室
	现场采水

	
	公用浴池水
	大肠菌群
	采集投入使用的浴池的3个水样
	500mL玻璃采样瓶

	
	毛巾
	菌落总数
	投入使用总数的3%- 5%抽取
	棉拭子均匀涂抹

	
	
	大肠菌群
	B、 
	

	
	
	金黄色葡萄球菌
	C、 
	

	
	拖鞋
	菌落总数
	
	

	
	
	真菌总数
	D、 
	

	
	浴衣
	菌落总数
	
	

	
	
	大肠菌群
	E、 
	

	
	
	金黄色葡萄球菌
	F、 
	


4）理发店：监测样本量见表4，具体采样要求以本项目工作手册为准。

表4  理发店检测指标概况一览表

	类别
	采样

环境
	指标
	采样要求
	备注

	物理性因素
	室内
环境
	温度、湿度、风速、噪声
	座位数量（个）：＜10（1个采样点），10-30（2个采样点），＞30（3个采样点）
	现场直读

	化学性因素
	室内空气
	苯、甲苯、

二甲苯
	同上
	TenaxTA管采样

	
	
	甲醛、氨
	同上
	气泡吸收管

	
	
	PM10、PM2.5
	同上
	现场直读

	
	毛巾
	pH值
	投入使用毛巾总数3%-5%
	现场采样实验室检测

	生物性因素
	物体表面（毛巾、理发剪、理发梳）
	菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌
	各类物品投入使用总数的3%-5%
	棉拭子均匀涂抹


5）美容店：监测样本量见表5，具体采样要求以本项目工作手册为准。

表5  美容店检测指标概况一览表

	类别
	采样环境
	指标
	采样要求
	备注

	物理性因素
	室内
环境
	温度、湿度、风速、噪声
	床位数量（个）：＜10（1个采样点），10-30（2个采样点），＞30（3个采样点）
	现场直读

	化学性因素
	室内空气
	苯、甲苯、

二甲苯
	同上
	TenaxTA管采样

	
	
	甲醛、氨
	同上
	气泡吸收管

	
	
	PM10、PM2.5
	同上
	现场直读

	
	毛巾
	pH值
	投入使用毛巾总数3%-5%
	现场采样实验室检测

	生物性因素
	物体表面（毛巾、床单、美容面盆及侵入性操作工具）
	菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌
	各类物品投入使用总数的3%-5%
	棉拭子均匀涂抹

	
	手（从业人员）
	真菌总数
	该店从业人员3-5人
	棉拭子均匀涂抹


6）候车室：监测样本量见表6，具体采样要求以本项目工作手册为准。

表6  候车室检测指标概况一览表

	类别
	采样环境
	指标
	采样要求
	备注

	物理性因素
	室内
环境
	温度、湿度、风速、噪声
	面积（㎡）：＜200（1个采样点），200-1000（2个采样点），＞1000（3个采样点）
	现场直读

	化学性因素
	室内空气
	CO、CO2、PM10、PM2.5
	同上
	现场直读

	生物性因素
	室内空气
	菌落总数、真菌总数
	同上
	撞击法采样

	
	物体表面（候车室内自助扶梯和候车座椅）
	菌落总数、大肠菌群
	各类物品投入使用总数的3%-5%
	棉拭子均匀涂抹


7）商场（超市）：监测样本量见表7，具体采样要求以本项目工作手册为准。

表7  商场（超市）检测指标概况一览表

	类别
	采样环境
	指标
	采样要求
	备注

	物理性因素
	室内
环境
	温度、湿度、风速、噪声
	面积（㎡）：＜200（1个采样点），200-1000（2个采样点），＞1000（3-5个采样点）采样点布设优先考虑人流量较大的楼层
	现场直读

	化学性因素
	室内空气
	CO、CO2、PM10、PM2.5
	同上
	现场直读

	生物性因素
	室内空气
	菌落总数、真菌总数
	同上
	撞击法采样

	
	物体表面（购物车、购物篮、收银台）
	菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌
	各类物品投入使用总数的3%-5%
	棉拭子均匀涂抹


8）健身房：监测样本量见表8，具体采样要求以本项目工作手册为准。

表8  健身房检测指标概况一览表
	类别
	采样

环境
	指标
	采样要求
	备注

	物理性因素
	室内
环境
	温度、湿度、风速、噪声
	面积（㎡）：＜50（1个采样点），50-200（2个采样点），＞200（3个采样点）
	现场直读

	化学性因素
	室内空气
	苯、甲苯、

二甲苯
	同上
	TenaxTA管采样

	
	
	甲醛
	同上
	气泡吸收管

	
	
	CO、CO2、PM10、PM2.5
	同上
	现场直读

	生物性因素
	室内空气
	菌落总数、真菌总数
	同上
	撞击法采样

	
	物体表面（健身器材）
	菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌
	各类物品投入使用总数的3%-5%
	棉拭子均匀涂抹








